UTILISATION DE L’ECONOMISEUR DE MORTIER

POSITIONNER L’APPAREIL SUR LA RANGEE DE PARPAINGS OU SUR LA FOUILLE

POSSIBILITE D’EN ALIGNER PLUSIEURS A LA SUITE

REMPLIR LES PARTIES VIDES DE MORTIER

ARASER A LA TRUELLE EN GLISSANT SUR LE METAL

DECOFFRER IMMEDIATEMENT ET RECOMMENCER L’OPERATION EN AVANCANT

ON OBTIENT DEUX CORDONS DE MORTIER TRES REGULIERS AVEC UNE LAME D’AIR ENTRE LES DEUX CE QUI EVITE LES PONTS THERMIQUES

POSER LA NOUVELLE RANGEE DE PARPAINGS

LES TAPER LEGEREMENT POUR ASSURER LA MISE A NIVEAU

REMPLIR LES JOINTS VERTICAUX ET RECOMMENCER L’OPERATION

PLUS :

GRAISSER A LA BOMBE L’INTERIEUR DES ALVEOLES A MORTIER EN DEBUT DE CHANTIER POUR FACILITER LE DEMOULAGE ET LE NETTOYAGE DU MATERIEL